Таблица соответствия моделей поршневых компрессоров RDL и вентиляторов

Иногда,	когда компрессор эксплуатируется в средне- и низкотемпературном	режимах кипения, рекомендуется применять дополнительную систему охлаждения компрессора.

Необходимость	применения дополнительных		приборов охлаждения зависит от нескольких факторов (тип компрессора, тип хладагента, температуры кипения, конденсации и всасывания). Подробную информацию можно найти в каталоге в разделе область применения или в программе.

Вентилятор для охлаждения головки блока цилиндров поставляется как дополнительное оборудование.	Вентилятор должен быть установлен на компрессоре, когда компрессор уже смонтирован на холодильной установке.

Таблица ниже показывает технические характеристики вентиляторов, комплектация, а также совместимость с моделями компрессоров RDL.

|  |  | Модель компрессора | Характеристики |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Серия |  | В/Ф/Гц | A | Вт | м3/ч | об/мин | Модель вентиляторов | Кронштейны | Торцевой болт + неметаллическая торцевая стопорная гайка фланца |
| Арт. B190 | B1 | RSH2FC-2.2LP | 380/3～/50 | 0.35 | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B | ×4 | ×4 |
|  |  | RSH2FC-3.2MP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
| Арт. B190 | B1 | RSH2DC-2.2LP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH2DC-3.2MP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH2CC-3.2LP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH2CC-4.2MP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
| Арт. B290 | B2 | RSH4FC-3.2LP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B | Кронштейн 1*2 Кронштейн 2*2 |  |
|  |  | RSH4FC-5.2MP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH4EC-4.2LP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH4EC-6.2MP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH4DC-5.2LP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH4DC-7.2MP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH4CC-6.2LP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
|  |  | RSH4CC-9.2MP |  |  | 90 | 1950 | 1400 | YWF4D-300B |  |  |
| Арт. B3135 | B3 | RSH4VCS-6.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B | ×4 |  |
|  |  | RSH4VCS-10.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH4TCS-8.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH4TCS-12.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH4PCS-10.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH4PCS-15.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH4NCS-12.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH4NCS-20.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
| Арт. B4135 | B4 | RSH4H-15.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B | ×4 |  |
|  |  | RSH4H-25.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH4G-20.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH4G-30.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
| Арт. B5135 | B5 | RSH6H-25.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B | ×4 |  |
|  |  | RSH6H-35.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH6G-30.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH6G-40.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH6F-40.2LP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |
|  |  | RSH6F-50.2MP |  |  | 135 | 3270 | 1400 | YWF4D-350B |  |  |

B1:Арт. B190

Модели RSH2FC-2.2LP/RSH2FC-3.2MP

B1:Арт. B190

Модели RSH2DC-3.2LP...RSH2CC-4.2MP

B2:Арт. B290

Модели RSH4FC-3.2LP...RSH4CC-9.2MP

B3:Арт. B3135

Модели RSH4VCS-6.2LP... RSH4NCS-20.2MP

B4:Арт. B4135

Модели  RSH4H-15.2LP... RSH4G-30.2MP

B5:Арт. B5135

Модели RSH6H-25.2LP... RSH6F-5.2MP